Задание по сетевым технологиям

Ниже представлена схема сети одного офиса и ЦОД’а с двумя серверами. Вам необходимо донастроить данную схему, чтоб сеть была полностью работоспособной. Так же не забывайте про безопасность в сети, не стоит открывать межсетевой экран всем пользователям интернета до серверов, находящихся в ЦОД.

Схема №1

| Настройки заданные на сетевом оборудовании |  |
| --- | --- |
| А1, А2, А3 | Пользовательские ПК с ОС Windows 10 Маршрут по умолчанию 192.168.254.1/16 |
| А4 | Пользовательский ПК с ОС Windows 7 Маршрут по умолчанию ip адрес Router_1 на интерфейсе eth0 |
| Router_1 | Маршрутизатор на ОС Debian 9 Маршрут по умолчанию 192.168.254.1/16 В iptables пусто |
| Router_2 | Маршрутизатор на ОС Debian 9 Маршрут по умолчанию 99.22.16.1/24 В Iptables прописаны следующие правила iptables –P FORWARD DROP iptables –t nat –A POSTROUTING –s 192.168.0.0/16 –o eth1 –j MASQUERADE iptables –t nat –A POSTROUTING –s 172.16.12.9/29 –o eth1 –j MASQUERADE iptables –A FORWARD –s 192.168.0.0/16 –o eth1 –j ACCEPT iptables –A FORWARD –s 172.16.12.9/29 –o eth1 –j ACCEPT iptables –A FORWARD –d 192.168.0.0/16 –m state - -state ESTABLISHED,RELATED –i eth1 –j ACCEPT iptables –A FORWARD –d 172.16.12.9/29 –m state - -state ESTABLISHED,RELATED –i eth1 –j ACCEPT |
| Router_3 | Маршрутизатор на ОС Debian 9 Маршрут по умолчанию 131.14.171.1/24 |
| Http-server, ftp-srver | Маршрут по умолчанию на Router_3 на Ip адрес eth0 |

Задание.

| № | Необходимо задать следующие настройки |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | А2 | Заполнить пропущенные значения в ip-адресе ___.___.10.10/16 |
| 2 | А3 | Заполнить пропущенные значения в ip-адресе ___.___.2.___/16 |
| 3 | Router_1 | Заполнить пропущенные значения в ip-адресе 172.16.12.___/29 |
| 4 | Router_2 | Написать команду для Debian 9 которая задает статический маршрут до сети 172.16.12.8/29 |
| 5 | ftp-server http-server Router_3 | Задать ip-адресацию и маску сети для данных узлов. FTP-server ___.___.___.___/___ Http – server ___.___.___.___/___ Router_3 eth0 ___.___.___.___/___ |
| 6 | Router_3 | Написать правила для itables которые будут осуществлять проброс трафика из интернета до ftp и http серверов |